蒸発拡散装置土地条件チェックリスト

（放流先がない場合の浄化槽放流水の処理に係るガイドライン　第２章第６）

| 番号 | 項目 | ☑ |
| --- | --- | --- |
| １ | 盛土地盤においては、盛土後１年以上経過していること。 |  |
| ２ | 地下水位は、地盤面下１.５ｍより低く、かつ、装置の底面より１ｍ以上低いこと。 |  |
| ３ | 土壌が砂質や礫でないこと。 |  |
| ４ | 飲用に供する井戸までの水平距離が５ｍ以上であること。 |  |
| ５ | 蒸発拡散処理装置の端から周囲の建築物等までの水平距離は次のとおりとする。 |  |
|  | 建築物まで ：１ｍ以上 |  |
|  | 隣地境界まで：１ｍ以上 |  |
|  | 擁壁上部まで：１.５ｍ以上 |  |
|  | 擁壁下部まで：１ｍ以上 |  |
|  | がけの上端まで：１.５ｍ以上（ただし、傾斜が４５度を超えるがけにあっては、がけの 下端から４５度の線が上部地表面と交わる所まで１.５ｍ以上） |  |
|  | がけの下端まで：１.５ｍ以上 |  |
| ６ | 日照、通風が良好であり、かつ、雨水等が流入するおそれのない平坦な場所であること。 |  |
| ７ | 車両の通行や定常的な歩行によって踏み固められるおそれのない場所であること。 |  |