別表第２（指導要綱第３３条）

温泉飲用施設管理基準

（１）源泉 ア 周囲は、常に清潔に保つこと。 イ 汚水等（表流水、浅層地下水及び下水溝の水等を言う。以 下同じ。）が侵入しないよう管理すること。 （２）中継槽、貯湯槽 ア 汚水等が侵入しないよう管理すること。 イ 定期的に管理し、年１回以上清掃すること。 （清掃する際は、各種ガス中毒を予防するため、充分な換 気をすること。） （３）送（引）湯管 ア 汚水等が侵入しないよう管理すること。 （４）飲泉場所及び飲泉口 ア 新鮮で清浄な温泉が常時供給できるように管理すること。 イ 飲泉容器は常に清潔に保つように管理すること。 ウ 飲泉口には、飲泉口である旨の表示と、最少量の飲用許容 量及びその他飲用上の注意事項を掲示しておくこと。 エ 飲用許容量は、次のとおり明示すること。 温泉飲用の１回の量は一般に100～150mL程度とし、その一日 の総量はおよそ200～500mLまでとすること。（ただし、別表 第１に定める水質基準に適合するものであること。） （５）定期的水質検査 ア 別表第1の水質基準に掲げるすべての項目検査 １０年以内に１回実施すること。 イ 細菌学的検査（飲泉口） 年２回を標準とする。 ウ 簡易検査（飲泉口） 毎日１回を標準とする。 通常の色、濁り、臭気、味と同じであるか否かを無色透明 のガラス製のコップに蛇口から温泉をとり、肉眼で目視検査 等を行うこと。 （６）臨時の検査 地震、大雨等水質に影響を与える恐れがある事態が発生した 時及び簡易検査により異状を認めた時には、別表第1の水質基準 のすべての項目について行うこと。